中国国际大学生创新大赛（2026）

陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项（小人形组）

项 目 企 划 书

A.T.R.I. 桌面自主人形智能

Autonomous Tabletop Robotic Intelligence

—— 桌面级具身智能实验平台

申报高校：西安交通大学

参赛组别：高教主赛道 · 本科生创意组（特色专项 · 小人形组）

项目团队：A.T.R.I. 项目组（4 人团队）

项目负责人：【何浩睿】

指导教师：【陈妍 李璐】

成稿日期：2026 年 8 月 27 日

目    录

一、项目背景与总体方案

1.1 项目背景

1.2 要解决的问题

1.3 项目定位

1.4 总体方案与交付物

二、机器人设计与系统架构

2.1 官方硬约束核验

2.2 机器人结构

2.3 关节与传感器配置

2.4 硬件系统

2.5 软件系统

2.6 断网运行方案

三、五项任务实现

3.1 人脸识别

3.2 二维码循迹

3.3 物品搬运

3.4 体育运动

3.5 娱乐交互

四、项目特点与当前进展

4.1 主要特点

4.2 当前完成情况与阶段性技术指标

五、团队、经费与后续计划

5.1 团队分工

5.2 经费预算

5.3 后续研发计划

5.4 风险与应对

一、项目背景与总体方案

1.1 项目背景

2026 年 4 月，「具身智能」被列入普通高等学校本科专业目录，西安交通大学是首批获批建设高校之一，并于同年秋季开始本科招生。具身智能强调感知、决策与执行在同一实体上的连续配合，桌面级双足机器人正好覆盖这一场景：占用面积小，硬件成本可控制在数千元量级，便于在本科教学中成组配置。人形机器人专项的竞赛规则把课程目标拆成五项可验收任务——人脸识别、二维码循迹、物品搬运、体育动作和娱乐交互，分别对应视觉感知、路径执行、机械操作、运动控制与人机交互。本项目围绕这套清单设计整机方案，让一台机器人承担全部五项任务。

1.2 要解决的问题

前期调研围绕三类现实条件展开。全尺寸人形机器人整机价格较高，常规教具整机也多在万元以上，本科阶段需要更经济的配置路径。人脸识别、循迹、抓取、步态等开源算法散落在不同工程中，实验教学需要一个统一的状态机和评测接口，让学生在完整任务中验证算法组合。竞赛项目的自研认定要求方案具备完整的过程记录，设计、仿真、样机与测试需要在同一套流程中连贯呈现。这三点是 A.T.R.I. 方案设计的三个基础条件。

1.3 项目定位

A.T.R.I. 是一台面向高校教学与机器人竞赛的小型双足机器人。它把五项比赛任务——人脸识别、二维码循迹、物品搬运、踢球、娱乐交互——作为能力模块装入同一套软硬件框架，用一台机器人统一完成。在此基础上，它可作为高校实验教学平台复用：学生在课程中熟悉的状态机与模块接口，在竞赛训练中继续使用；任务卡和配置表让教师或队员按场次调整任务内容。机器人以离线运行为默认工作方式，现场关闭网络后，识别、解析、控制与交互流程继续正常运行。

1.4 总体方案与交付物

硬件方案为桌面级双足直立结构，目标 22 个主动自由度，板载 IMU、摄像头、麦克风和扬声器，锂电池供电。软件方案分为上下两层：上层负责视觉识别、二维码解析和任务切换，下层负责步态、舵机和姿态控制。研发按先仿真与借机验证、晋级后再自组样机的顺序推进。

总体方案包含四个部分：一套适合桌面双足机构的离线多任务编排软件栈；一份支持动态修改的任务卡与人脸配置表；一套基于 Webots / PyBullet 的仿真验证环境；一份从立项起持续记录的结构化研发日志。软件栈以状态机为核心，任务卡用 JSON 描述指令和参数，仿真环境用于验证步态、视觉和任务流程，研发日志记录设计变更、代码提交与测试现象。

项目采用低成本自组路线与模块化接口设计。标准舵机、开源视觉库、开源仿真器作为底层依赖使用，接口文档和依赖清单随技术方案同步公开。参赛材料中的整机设计、软件流程、仿真结果和测试记录均由项目组独立完成。

需要说明的是，本企划书中的技术内容为方案设计，机器人实物样机尚未启动，安排在晋级后制作。

二、机器人设计与系统架构

2.1 官方硬约束核验

方案设计阶段逐项核对大赛检录要求，结果如下：

表1  赛题硬约束与本项目技术指标核验表

| 约束项 | 大赛要求 | 本项目设计 |
| --- | --- | --- |
| 运动形态 | 双足直立行走、自主移动 | 双足交替迈步直立行走 |
| 运行模式 | 现场自主离线运行 | 全板载推理，现场可拔网线 |
| 外形尺寸 | 身高≤60cm、宽≤30cm、厚≤30cm | 约 37.3cm×18.7cm×10.6cm |
| 关节数量 | 总数≥18，每腿≥4，上肢+躯干≥10 | 目标 22 自由度（双腿各5、双臂各4、躯干2、头部2） |
| 传感配置 | 板载 IMU、摄像头、麦克风、扬声器 | 6 轴 IMU、单目广角相机、环形麦克风、扬声器 |
| 供电系统 | 锂电池，工作电压≥7.4V | 11.1V 3S 锂电池组 |
| 场地适配 | 2400mm×2400mm，五个任务区 | 状态机按任务区自动切换技能 |
| 团队规模 | 3–15 人 | 4 人 |

2.2 机器人结构

机器人采用双足直立行走结构，目标尺寸约 37.3cm×18.7cm×10.6cm，处在官方 60cm×30cm×30cm 尺寸上限之内。结构按照双腿、双臂、躯干、头部四个功能段划分，关节配置以行走稳定和桌面操作为优先。

双腿各 5 个自由度，髋部三个、膝部一个、踝部一个，覆盖抬腿、迈步和落地调整。双臂各 4 个自由度，包含肩部两个、肘部一个和夹爪开合一个，支持抓取与搬运动作。为控制尺寸和重量，双臂末端不设独立腕关节，夹爪直接安装在肘部末端，主要针对桌面轻物抓取。躯干 2 个自由度用于重心调整和上身姿态补偿，头部 2 个自由度用于视觉巡视与人机示意。

结构件以 3D 打印为主，关键受力部位预留金属加固接口。电池仓放置在躯干下部，降低整机重心；视觉模块安装在头部，与桌面目标保持适当俯视角度。各功能段通过标准舵机总线串联，拆装和替换单个关节时保持其余部分固定。

2.3 关节与传感器配置

方案共 22 个主动自由度，分配如下：

表2  自由度分配表

| 部位 | 自由度 |
| --- | --- |
| 双腿 | 各 5（髋 3、膝 1、踝 1），共 10 |
| 双臂 | 各 4（肩 2、肘 1、夹爪开合 1），共 8 |
| 躯干 | 2 |
| 头部 | 2（俯仰、偏航） |
| 合计 | 22 |

对照检录要求：关节总数 22 ≥ 18；单腿 5 ≥ 4；上肢加躯干为 8 + 2 = 10。躯干保留 2 个自由度作为余量，检录口径以官方最终细则为准。

传感器配置以任务需求为导向：6 轴 IMU 负责姿态感知和跌倒检测，单目广角相机覆盖人脸、二维码、球体和抓取目标，环形麦克风用于离线语音交互的拾音，扬声器用于姓名播报、提示音和本地音乐播放。

供电采用 11.1V 3S 锂电池组，工作电压满足官方 7.4V 下限。电源管理板为大脑、小脑和舵机提供独立供电，舵机启动瞬间的电流由储能电容缓冲。

关节选用标准总线舵机，每路舵机具备位置反馈和温度保护。腿部关节按重心校核结果选配扭矩，手臂和头部采用轻量舵机。夹爪作为末端执行器，以开合动作完成轻物抓取。

机型筛选时主要对比了以下对象：

表3  机型对比表

| 对比对象 | 主要问题 |
| --- | --- |
| 全尺寸机型（如宇树 G1） | 身高超 1 米，超出小人形组尺寸上限 |
| 小型双足（优必选 Yanshee） | 关节总数低于 18 下限 |
| 小型双足（宇树 Qmini） | 双臂与上肢自由度配置与要求存在差异 |

2.4 硬件系统

硬件分三阶段推进，前期优先利用现有资源，把样机采购放在校赛晋级后。第一阶段（仿真与借机）：用 Webots / PyBullet 建立机器人模型和任务环境，同时联系校内实验室或社团借用同构桌面双足平台做算法联调。第二阶段（样机）：晋级后购置二手套件或自组样机，进行实物调试。第三阶段（优化）：根据比赛实际要求确定最终硬件配置。

参考配置如下：上层计算板选型为支持本地推理的边缘板，运行 Linux 系统；下层控制板采用 STM32，负责舵机控制和姿态解算；舵机为标准串行总线舵机，数量 22 路；传感器包含 6 轴 IMU、单目广角相机、环形麦克风和扬声器；电源为 11.1V 3S 锂电池组。具体型号在样机阶段根据扭矩、重量和供电需求确定，配置表和 BOM 逐项确认。

表3-1  BOM 表（设计目标）

| # | 组件 | 数量 | 选型/规格（设计目标） | 预估单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总线舵机 | 22 | 如 ST3215 / LD-1501MG 级别，串行总线 | 约 90 元/个 | 建议另备 2~4 个 |
| 2 | 下层控制板 | 1 | STM32（F103/F405 级别） | 约 50 元 | 可能实验室已有 |
| 3 | 边缘计算板 | 1 | 树莓派 4B / Orange Pi 5 级别 | 约 300–600 元 | 可能实验室已有 |
| 4 | 6 轴 IMU | 1 | MPU6050 / BMI160 级别 | 约 15 元 |  |
| 5 | 单目摄像头 | 1 | USB/UVC，广角 | 约 50 元 |  |
| 6 | 麦克风 | 1 | USB 麦 / 板载麦 | 约 20 元 |  |
| 7 | 扬声器 | 1 | 3W 小喇叭 + 功放 | 约 20 元 |  |
| 8 | 锂电池 | 1 | 2S/3S 锂电，≥7.4V | 约 80–120 元 | 含保护板 |
| 9 | 电源模块 | 1 | BEC/降压模块，舵机供电隔离 | 约 30 元 |  |
| 10 | 3D 打印结构件 | 1 套 | PLA/PETG，含关键受力位金属加固接口 | 约 300–600 元 | 含损耗 |
| 11 | 螺丝/轴承/线材 | 1 套 | M2/M3 套装 + 杜邦线 | 约 100 元 |  |
| 12 | 夹爪/末端 | 2 | 3D 打印 + 摩擦片，无独立腕关节 | 约 80 元 | 面向桌面轻物 |
| 合计 |  |  |  | 约 1500–2800 元 | 不含实验室已有设备 |

注：该表为设计目标清单，具体型号在样机阶段根据扭矩、重量和供电需求确认；边缘计算板、STM32 开发板若由实验室提供，不计入新增预算。

借用或外购的标准舵机、相机和开源功能包如实声明为 BOM 组成或底层依赖，整机结构、软件编排和仿真验证由项目组完成。

2.5 软件系统

软件方案分为上下两层。上层计算单元负责感知与任务编排，下层 STM32 负责运动控制，两层通过串口通信。为方便描述，下文把上层称为「大脑」，把运动控制层称为「小脑」。

大脑运行在边缘计算板上，负责人脸识别、二维码解析、离线语音和任务状态机。大脑处理摄像头图像，检测到任务事件后，向小脑发送高层指令（前进、转向、执行抓取动作序列等）。小脑接收高层指令后完成底层控制信号生成，底层舵机控制由小脑独立执行。

小脑设计基于 STM32 和板载 6 轴 IMU，负责高频步态与姿态控制，包括逆运动学（IK）解算、零力矩点（ZMP）步态生成、姿态闭环平衡、舵机总线通信和跌倒保护。步态参数由任务配置表传入，小脑按固定周期刷新。

状态机按「待机—任务进入—技能执行—结果反馈」流转。五个技能模块通过统一接口连接，每个模块提供开始、暂停、结束和状态查询。调试时可以单独运行某一项任务，也可以跳过某一步骤。任务卡以 JSON 描述人脸库路径、二维码内容、搬运目标坐标和动作序列，系统启动后读取任务卡并按区域编号切换技能。

2.6 断网运行方案

主流程全部使用本地模型与本地服务。人脸检测与特征匹配、二维码解码、离线语音合成与关键词应答、任务状态机均在板载计算单元内运行，现场演示时拔除网线或关闭 Wi-Fi 后，机器人继续按原流程自主运行。

开发阶段通过网络同步代码、更新模型和共享日志；演示与比赛阶段默认开启离线模式。断网验证作为每轮样机测试的固定项目，记录在研发日志中。

三、五项任务实现

表4  五项任务实现路径表

| 任务 | 校赛阶段最小闭环 | 晋级后方向 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别 | 录入 2–3 名测试人员特征，离线检测匹配并 TTS 播报 | 优化光照鲁棒性，支持赛前批量导入 |
| 二维码循迹 | 解析地面码内 JSON 指令，执行前进、转向 | 多码连续路径规划与指令嵌套 |
| 物品搬运 | 单目检测轻物，夹爪抓取、平移、释放 | 视觉伺服对齐，扩展不同外形物体 |
| 体育运动 | 视觉定位色块球体，微调步态后执行踢球 | 优化踢球动力学，探索投篮 |
| 娱乐交互 | 本地音频播放、步态短舞、离线关键词应答 | 增加关键词与动作，提高节奏同步 |

3.1 人脸识别

人脸识别流程由四步组成：摄像头采集图像，检测器定位人脸区域，特征提取器生成特征向量，特征库完成匹配。匹配成功后调用本地 TTS 播报对应姓名。

前期录入 2–3 名测试人员特征，覆盖正面、侧脸和不同光照条件。模型与特征库均保存在本地，批量导入功能在晋级后扩展。

3.2 二维码循迹

二维码循迹以地面二维码作为指令载体。机器人识别二维码后完成透视矫正和数据解码，内容按 JSON 解析，解析结果交给状态机执行前进、转向等动作。

比赛任务发生变化时，修改二维码内容即可下发新的前进、转向指令。晋级后加入多码连续路径规划与指令嵌套，让机器人按顺序经过多个二维码点。

3.3 物品搬运

物品搬运流程包含检测、对齐、抓取、平移和释放五个环节。单目相机识别目标物体，按颜色和外形估算位置与尺寸，机械臂朝向目标对齐后执行夹爪闭合。

前期选择质量较轻、颜色和尺寸稳定的目标作为测试对象，逐项记录抓取点与开合量。晋级后加入视觉伺服对齐，扩展到不同外形物体。

3.4 体育运动

体育任务以踢球为校赛最小闭环。摄像头获取球体位置后，机器人先调整朝向，使球进入预设踢球区域，再执行腿部踢球动作。

步态参数与踢球动作在仿真中先行标定，再迁移到实机。晋级后优化踢球动力学，并把投篮作为技术储备。

3.5 娱乐交互

娱乐交互模块包含本地音频播放、步态短舞和离线关键词应答。机器人收到关键词后切换对应动作和语音回复，音频内容存放在本地素材库。

动作编排按节奏序列配置，与音乐时间轴同步。晋级后增加关键词数量和动作组合，扩展交互脚本。

四、项目特点与当前进展

4.1 主要特点

1. 统一任务描述，多任务自主执行。五项任务共用一套 JSON 任务卡、状态机和技能库，任务信息写在二维码中，解析后由状态机调度对应技能。任务变化时只需修改任务卡内容，不需要重新修改主程序。

2. 有限算力下的全离线感知。人脸识别、二维码解析、语音播报和关键词应答都在板载单元本地完成，现场断网后继续运行。

3. 感知反馈驱动的运动闭环。摄像头检测到目标后，程序根据目标相对位置调整机器人朝向，误差达到阈值后再执行抓取或踢球，而不是按固定位置执行预设动作。

4.2 当前完成情况与阶段性技术指标

项目处于报名与方案设计阶段，实物样机安排在晋级后启动，现阶段以方案设计、仿真环境搭建和资源配置为主要任务。当前完成情况如下：

表5  项目当前进展表

| 模块 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 已完成 | 确定 22 自由度构型、软硬件分工、五项任务实现路径 |
| 报名填报 | 进行中 | 8 月 28 日前完成系统报名与校内备案 |
| 仿真环境 | 规划中 | 报名后搭建 Webots / PyBullet 模型与任务环境 |
| 硬件样机 | 规划中 | 晋级后启动自组或借用 |
| 五项任务实现 | 规划中 | 校赛阶段完成最小闭环 |

报名阶段的工作集中在 8 月 28 日前完成系统报名与校内备案，同时搭建仿真工程脚手架和研发日志规范。

阶段性技术指标及当前结果如下，目标值为校赛阶段期望达到的水平，当前尚未开展实测，后续测试结果将如实更新：

表6  阶段性技术指标表

| 指标 | 目标值 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| 双足连续行走距离 | ≥1 m | 未测试 |
| QR 识别成功率 | ≥90% | 未测试 |
| 人脸识别成功率 | ≥90% | 未测试 |
| 抓取成功率 | ≥70% | 未测试 |
| 踢球成功率 | ≥70% | 未测试 |
| 单机离线运行时间 | ≥10 min | 未测试 |

五、团队、经费与后续计划

5.1 团队分工

表7  团队成员分工表

| 成员 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 周柏宇 | 项目统筹、系统集成、报名与答辩 |
| 何浩睿 | 机械结构、双足步态、舵机配置 |
| 胡晟瑞 | 人脸识别、二维码、物体检测 |
| 王旭琪 | 状态机、离线语音、仿真环境 |
| 陈妍、李璐 | 技术方向把关、设备协调（指导老师） |

分工按四个方向设置：项目负责人统筹报名、答辩和系统集成；机械与步态负责结构装配与双足控制；视觉与感知负责三项视觉任务；操作与交互负责状态机、离线语音和仿真环境。

5.2 经费预算

前期优先利用实验室现有设备和开源工具，样机制作与硬件采购随项目进展进行。报名与校赛阶段以仿真和借机为主，费用集中在少量耗材与打印；晋级后启动表 8 所列约 3600 元的样机预算。

边缘计算板、STM32 开发板等由实验室现有设备提供，不计入本次新增预算。

表8  经费预算表

| 项目 | 预估金额 |
| --- | --- |
| 舵机及控制板 | 约 2000 元 |
| 电池与电源 | 约 300 元 |
| 3D 打印结构件 | 约 600 元 |
| 传感器（相机、麦克风等） | 约 400 元 |
| 夹爪及杂项耗材 | 约 300 元 |
| 合计 | 约 3600 元 |

5.3 后续研发计划

报名阶段（8 月 28 日前）：完成系统报名、校内备案，搭建仿真工程脚手架，建立研发日志规范。

校赛阶段：在仿真或借用平台上完成五项任务的最小闭环，绘制机构三视图，核验自由度与检录指标。

晋级后：启动自组样机，完成连续双足行走与断网验证，拍摄三分钟演示视频；按官方细则扩展数据集、抓取能力与交互素材。样机调试记录与仿真数据共同构成技术方案支撑材料。

5.4 风险与应对

表9  核心风险与应对表

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 双足步态不稳定 | 仿真先行，逐步移植实机，调整髋关节与踝关节参数 |
| 抓取成功率不足 | 先针对质量轻、尺寸稳定的目标测试，再逐步扩展 |
| 样机进度受阻 | 将仿真验证作为正式成果，答辩中如实汇报阶段进展 |
| 比赛规则变化 | 软件采用参数配置表和任务卡，细则变化时更新对应参数，主程序保持稳定 |

仿真、借机与样机三个平台共用同一套任务卡和接口，单个平台受阻时，其余平台继续推进。