中国国际大学生创新大赛（2026）

陕西赛区特色专项 · 人形机器人专项（小人形组）

项 目 企 划 书

A.T.R.I. 桌面自主人形智能

Autonomous Tabletop Robotic Intelligence

—— 桌面级具身智能实验平台

申报高校：西安交通大学

参赛组别：高教主赛道 · 本科生创意组（特色专项 · 小人形组）

项目团队：A.T.R.I. 项目组（4 人团队）

项目负责人：【负责人姓名】

指导教师：【指导教师姓名】

成稿日期：2026 年 8 月 26 日

目    录

一、项目背景与总体方案

1.1 项目背景

1.2 要解决的问题

1.3 项目定位

1.4 总体方案与交付物

二、机器人设计与系统架构

2.1 官方硬约束核验

2.2 机器人结构

2.3 关节与传感器配置

2.4 硬件系统

2.5 软件系统

2.6 断网运行方案

三、五项任务实现

3.1 人脸识别

3.2 二维码循迹

3.3 物品搬运

3.4 体育运动

3.5 娱乐交互

四、项目特点与当前进展

4.1 主要特点

4.2 当前完成情况

五、团队、经费与后续计划

5.1 团队分工

5.2 经费预算

5.3 后续研发计划

5.4 风险与应对

附录一：三分钟演示视频分镜（后续拍摄）

附录二：后续需补充的材料

附录三：参考资料

一、项目背景与总体方案

1.1 项目背景

2026 年 4 月，「具身智能」被列入普通高等学校本科专业目录，西安交通大学是首批获批建设高校之一，并于同年秋季开始本科招生。随着相关人才培养加速，高校对轻量化、低成本、可复现的实验教学载体提出了现实需求。

1.2 要解决的问题

前期调研中主要遇到三个问题。一是整机成本高：全尺寸人形机器人动辄数十万元，常规教具整机也多在万元以上，本科阶段难以大规模铺开。二是开源算法分散：人脸识别、循迹、抓取、步态等算法散落在不同工程中，缺少统一的状态机和评测接口，学生难以在同一台设备上完成完整实验。三是部分竞赛项目把商业成品机包装成自研整机，脱离了本科生实际研发能力的培养目标。

1.3 项目定位

A.T.R.I. 是面向高校教学与机器人竞赛的小型双足机器人平台。项目不针对某一项任务单独开发设备，而是把五项比赛任务——人脸识别、二维码循迹、物品搬运、踢球、娱乐交互——放到同一台机器人、同一套软硬件框架中，作为能力模块实现。

1.4 总体方案与交付物

硬件采用桌面级双足直立结构，共 22 个主动自由度，板载 IMU、摄像头、麦克风和扬声器，锂电池供电。软件分为上下两层：上层负责视觉识别、二维码解析和任务切换，下层负责步态、舵机和姿态控制。系统主流程全离线运行，不依赖网络。研发按先仿真与借机验证、晋级后再自组样机的顺序推进。

本项目计划交付以下成果：一套适配桌面双足机构的离线多任务编排软件栈；一份支持动态修改的任务卡与人脸配置表；一套基于 Webots / PyBullet 的仿真验证环境；以及从立项起持续记录的结构化研发日志。

二、机器人设计与系统架构

2.1 官方硬约束核验

方案设计阶段逐项核对大赛检录要求，结果如下：

表1  赛题硬约束与本项目技术指标核验表

| 约束项 | 大赛要求 | 本项目设计 |
| --- | --- | --- |
| 运动形态 | 双足直立行走、自主移动 | 双足交替迈步直立行走 |
| 运行模式 | 现场自主离线运行 | 全板载推理，现场可拔网线 |
| 外形尺寸 | 身高≤60cm、宽≤30cm、厚≤30cm | 约 37.3cm×18.7cm×10.6cm |
| 关节数量 | 总数≥18，每腿≥4，上肢+躯干≥10 | 22 自由度（双腿各5、双臂各4、躯干2、头部2） |
| 传感配置 | 板载 IMU、摄像头、麦克风、扬声器 | 6 轴 IMU、单目广角相机、环形麦克风、扬声器 |
| 供电系统 | 锂电池，工作电压≥7.4V | 11.1V 3S 锂电池组 |
| 场地适配 | 2400mm×2400mm，五个任务区 | 状态机按任务区自动切换技能 |
| 团队规模 | 3–15 人 | 4 人 |

2.2 机器人结构

机器人采用双足直立行走结构，目标尺寸约 37.3cm×18.7cm×10.6cm，远低于官方 60cm×30cm×30cm 的上限。

2.3 关节与传感器配置

方案共 22 个主动自由度，分配如下：

表2  自由度分配表

| 部位 | 自由度 |
| --- | --- |
| 双腿 | 各 5（髋 3、膝 1、踝 1），共 10 |
| 双臂 | 各 4（肩 2、肘 1、夹爪开合 1），共 8 |
| 躯干 | 2 |
| 头部 | 2（俯仰、偏航） |
| 合计 | 22 |

对照检录要求：关节总数 22 ≥ 18；单腿 5 ≥ 4；上肢加躯干为 8 + 2 = 10，满足要求。

传感器配置：板载 6 轴 IMU、单目广角相机、环形麦克风、扬声器。供电采用 11.1V 3S 锂电池组，满足工作电压不低于 7.4V 的要求。

需要说明的是，关节数量的检录口径以官方最终细则为准。为避免歧义，方案为躯干保留了 2 个自由度，使上肢加躯干达到 10 个，为检录留有余量。

机型筛选时主要对比了以下对象：

表3  机型对比表

| 对比对象 | 主要问题 |
| --- | --- |
| 全尺寸机型（如宇树 G1） | 身高超 1 米，无法通过小人形组尺寸检录 |
| 小型双足（优必选 Yanshee） | 关节总数不足 18 |
| 小型双足（宇树 Qmini） | 缺少双臂，上肢与躯干自由度不足 |

2.4 硬件系统

硬件分阶段推进，前期优先利用现有资源。

阶段一（仿真与借机）：用 Webots / PyBullet 建立机器人模型和任务环境，同时联系校内实验室或社团借用同构桌面双足平台做算法联调。

阶段二（样机）：晋级后购置二手套件或自组样机，进行实物调试。

阶段三（优化）：根据比赛实际要求确定最终硬件配置。

借用或外购的标准舵机、相机和开源功能包，都会在材料中如实声明为 BOM 组成或底层依赖，不把借用或外购整机宣传为自研成果。

2.5 软件系统

软件分为上下两层。为方便描述，下文把上层计算单元称为「大脑」，把负责运动控制的 STM32 称为「小脑」。

大脑运行在边缘计算板上，负责人脸识别、二维码解析、离线语音和任务状态机。它处理摄像头图像，检测到任务事件后，向小脑发送高层指令（前进、转向、执行抓取动作序列等），不直接下发底层控制信号。

小脑基于 STM32 和板载 6 轴 IMU，负责高频步态与姿态控制，包括逆运动学（IK）解算、零力矩点（ZMP）步态生成、姿态闭环平衡、舵机总线通信和跌倒保护。

五项任务由一个状态机统一管理。机器人根据任务流程进入不同模块，各模块通过统一接口连接。调试时可以单独运行某一项任务，也可以跳过某一步骤。两层之间通过串口通信。

2.6 断网运行方案

人脸识别、二维码解析、语音播报和任务切换全部在本地完成。现场演示时可以直接拔除网线或关闭 Wi-Fi，机器人继续自主运行，不依赖云端 API 或在线大模型。

三、五项任务实现

表4  五项任务实现路径表

| 任务 | 校赛阶段最小闭环 | 晋级后方向 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别 | 录入 2–3 名测试人员特征，离线检测匹配并 TTS 播报 | 优化光照鲁棒性，支持赛前批量导入 |
| 二维码循迹 | 解析地面码内 JSON 指令，执行前进、转向 | 多码连续路径规划与指令嵌套 |
| 物品搬运 | 单目检测轻物，夹爪抓取、平移、释放 | 视觉伺服对齐，扩展不同外形物体 |
| 体育运动 | 视觉定位色块球体，微调步态后执行踢球 | 优化踢球动力学，探索投篮 |
| 娱乐交互 | 本地音频播放、步态短舞、离线关键词应答 | 增加关键词与动作，提高节奏同步 |

3.1 人脸识别

录入测试人员的人脸特征，在本地完成检测与特征匹配，匹配成功后调用本地 TTS 播报姓名。识别、匹配和语音合成均在本地完成，不依赖网络。

3.2 二维码循迹

二维码中保存任务指令，机器人识别后解析为 JSON 数据，再交给状态机执行前进、转向等动作。比赛任务发生变化时，修改二维码内容即可，不需要重新修改主程序。

3.3 物品搬运

用单目相机检测目标物体，结合双臂的双自由度夹爪完成抓取、平移和释放。前期先针对质量较轻、颜色和尺寸较稳定的目标进行测试，再逐步扩展。

3.4 体育运动

先用摄像头确定球体相对位置，再调整机器人朝向，使球落入预设的踢球区域，最后执行固定的腿部踢球动作。投篮动作作为后续技术储备。

3.5 娱乐交互

本地播放内置音频，配合步态完成短舞，并支持离线关键词应答。后续再增加更多关键词和对应动作。

四、项目特点与当前进展

4.1 主要特点

1. 一台机器人完成五项任务。五项任务共用同一套技能库和状态机，而不是为每个任务编写独立程序。

2. 二维码既用于识别，也用于下发任务。任务信息写在二维码中，识别后直接解析执行，任务变化时只需修改二维码内容。

3. 主流程不依赖网络。人脸识别、二维码解析、语音播报和任务切换都在本地完成，现场可断网运行。

4.2 当前完成情况

项目目前处于报名与方案设计阶段，尚未有实物样机和测试数据。当前状态如下：

表5  项目当前进展表

| 模块 | 当前状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 方案设计 | 已完成 | 确定 22 自由度构型、软硬件分工、五项任务实现路径 |
| 报名填报 | 进行中 | 8 月 28 日前完成系统报名与校内备案 |
| 仿真环境 | 未开始 | 报名后搭建 Webots / PyBullet 模型与任务环境 |
| 硬件样机 | 未开始 | 晋级后启动自组或借用 |
| 五项任务实现 | 未开始 | 校赛阶段完成最小闭环 |

后续将按阶段推进，并持续记录研发日志，如实补充测试数据。

五、团队、经费与后续计划

5.1 团队分工

表6  团队成员分工表

| 成员 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 项目统筹、系统集成、报名与答辩 |
| 机械与步态 | 机械结构、双足步态、舵机配置 |
| 视觉与感知 | 人脸识别、二维码、物体检测 |
| 操作与交互 | 状态机、离线语音、仿真环境 |
| 指导教师 | 技术方向把关、设备协调（不计入学生队员） |

5.2 经费预算

前期优先利用实验室现有设备和开源工具，样机制作与硬件采购随项目进展进行。预估经费如下：

表7  经费预算表

| 项目 | 预估金额 |
| --- | --- |
| 舵机及控制板 | 约 2000 元 |
| 电池与电源 | 约 300 元 |
| 3D 打印结构件 | 约 600 元 |
| 传感器（相机、麦克风等） | 约 400 元 |
| 夹爪及杂项耗材 | 约 300 元 |
| 合计 | 约 3600 元 |

5.3 后续研发计划

报名阶段（8 月 28 日前）：完成系统报名、校内备案，搭建仿真工程脚手架，建立研发日志规范。

校赛阶段：在仿真或借用平台上完成五项任务的最小闭环，绘制机构三视图，核验自由度与检录指标。

晋级后：启动自组样机，拍摄包含连续双足行走与断网验证的 3 分钟演示视频，按官方细则扩展数据集与抓取能力。

5.4 风险与应对

表8  核心风险与应对表

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 双足步态不稳定 | 仿真先行，逐步移植实机，调整髋关节与踝关节参数 |
| 抓取成功率不足 | 先针对质量轻、尺寸稳定的目标测试，再逐步扩展 |
| 样机进度受阻 | 将仿真验证作为正式成果，答辩中如实汇报阶段进展 |
| 比赛规则变化 | 软件采用参数配置表和任务卡，细则变化只改配置，不改主程序 |

附录一：三分钟演示视频分镜（后续拍摄）

表9  三分钟演示视频分镜表

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:15 | 展示机器人、尺寸与基本结构 |
| 0:15–0:45 | 人脸识别并播报姓名 |
| 0:45–1:15 | 识别二维码并连续行走 |
| 1:15–1:45 | 抓取物品并搬运至目标区 |
| 1:45–2:15 | 寻找球体并完成踢球 |
| 2:15–2:40 | 本地音频播放与短舞 |
| 2:40–2:55 | 关闭网络后继续自主运行 |
| 2:55–3:00 | 项目与团队信息 |

附录二：后续需补充的材料

技术方案说明书（软件架构、状态机、通信协议、开源组件声明）

研发日志（日期、人员、代码提交、测试问题与验证证据）

测试数据（人脸图像库、二维码样本、抓取目标、语音词表、步态日志）

机械与电气图纸（三视图、自由度分布、供电与传感器布置）

开源组件清单

附录三：参考资料

1. 教育部《关于举办中国国际大学生创新大赛（2026）的通知》，教高函〔2026〕26 号。

2. 中国国际大学生创新大赛（2026）评审规则，全国大学生创业服务网 https://cy.ncss.cn。

3. 西安交通大学实践教学中心竞赛组织通知 https://pec.xjtu.edu.cn/info/1191/5512.htm。

4. 西安交通大学校内参赛备案系统 https://xjtu.jsjform.com/f/nQ31JY。

5. OriginMan 桌面人形机器人开源套件技术文档，https://www.guyuehome.com/。

6. 幻尔 TonyPi Pro 桌面双足机器人技术参数表（仅作对标参考）。

7. InspireFace / InsightFace 边缘端轻量化人脸识别库。